| Sıra | Bölüm / Alan | Tehlike | Risk | Risk Zararı | Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum | Mevcut Risk Puanı | Önlem | Mevzuat | Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum | Sorumlu Kişi | Kimler/Neler Etkilenir | Önlem Sonrası Skor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEZAR / Bahçe | Bahçede dolaşan veya saklanan hayvanlar, yetersiz önlemler, dikkatsizlik | Hayvan ısırıkları | Yaralanmalar, enfeksiyonlar, psikolojik travma |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 600 | Hayvanlarla etkileşimde dikkatli olunması, hayvan türlerinin bilinmesi, acil durum müdahale planlarının hazırlanması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 5 |
| 2 | FEZAR / Bahçe | Kaygan zemin | Kayma/düşme | Kırık, burkulma |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 7 Puan: 63 | Kaymaz zemin, temizlik (Y2018-1) | Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 7 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.7 |
| 3 | FEZAR / Bahçe | Islak zemin, gıda artıkları | Kayma/düşme | Kırık, burkulma |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 7 Puan: 252 | Kaymaz zemin, günlük temizlik (Y2018-1) | Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 7 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.7 |
| 4 | FEZAR / Bahçe | Islak hastane zemini | Kayma/düşme | Kırık, burkulma |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 7 Puan: 252 | Kaymaz zemin, temizlik (Y2018-1) | Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 7 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.7 |
| 5 | FEZAR / Bahçe | Islak zemin, yükleme alanı | Kayma/düşme | Kırık, burkulma |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 7 Puan: 252 | Kaymaz ayakkabı, düzenli temizlik (Y2018-1) | Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 7 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.7 |
| 6 | FEZAR / Bahçe | Toprak kayması, ekipman hatası | Kazı çalışması kazası | Ağır yaralanma, ölüm |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 720 | Kazı güvenliği eğitimi, bariyer kullanımı (3194) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 7 | FEZAR / Bahçe | Testere, dikkatsizlik | Kesici alet yaralanması | Yaralanma, uzuv kaybı |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 540 | Çelik eldiven, kilitli muhafaza, zorunlu eğitim (Y2013-15) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 8 | FEZAR / Bahçe | Bıçak, kesme makineleri | Kesici alet yaralanması | Yaralanma, kan kaybı |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 135 | Çelik eldiven, eğitim (Y2013-15) | Tarım ve Orman İşlerinde Çalışma Koşulları Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 9 | FEZAR / Bahçe | Kesim aletleri | Kesici alet yaralanması | Yaralanma, kan kaybı |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 135 | Çelik eldiven, eğitim (Y2013-15) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 10 | FEZAR / Bahçe | İğne, bistüri | Kesici alet yaralanması | Yaralanma, enfeksiyon |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 135 | Güvenli iğne, eğitim (Y2013-15) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 11 | FEZAR / Bahçe | Hücrelerdeki zararlı organizmalar, yetersiz temizlik | Biyolojik tehlike riski | Enfeksiyon, hastalık |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 600 | Düzenli temizlik, biyolojik örneklerle çalışma eğitimi, hijyen standartlarının sağlanması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 12 | FEZAR / Bahçe | Yetersiz sulama, aşırı güneş ışığı, iklim değişikliği | Aşırı sıcaklık nedeniyle bitki hasarı | Bitki kuruması, üretim kaybı |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 1200 | Otomatik sulama sistemleri, gölgeleme, düzenli iklim kontrolü | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 5 |
| 13 | FEZAR / Bahçe | Zehirli bitki türlerinin varlığı, tanınmaması, dikkatsizlik | Zehirli bitki maruziyeti | Alerjik reaksiyon, zehirlenme |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 60 Puan: 900 | Zehirli bitkilerin tanıtımı, eğitim, işaretleme | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 60 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 6 |
| 14 | FEZAR / Bahçe | Zehirli bitki türlerinin varlığı, tanınmaması, dikkatsizlik | Zehirli bitki maruziyeti | Alerjik reaksiyonlar, zehirlenme, cilt tahrişi |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 2.0 Finney Şiddet: 30 Puan: 300 | Zehirli bitkilerin tanımlanması ve işaretlenmesi, çalışanlara eğitim verilmesi, koruyucu giysi kullanımı | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 3 |
| 15 | FEZAR / Bahçe | Toprak kayması, inşaat hataları, aşırı yüklenme, zayıf malzeme kalitesi | Tünel gövdesinde çatlak riski | Göçük riski, can kaybı, ağır yaralanma |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 80 Puan: 1440 | Düzenli yapı kontrolleri, kayma ve yer hareketi izleme sistemleri, güçlendirme çalışmaları | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 80 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 8 |
| 16 | FEZAR / Bahçe | Yetersiz drenaj sistemleri, aşırı yağışlar, toprak kayması | Ray altı su birikmesi riski | - |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 720 | Drenaj sistemlerinin düzenli bakımı, su tahliye planları, acil durum tatbikatları | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 17 | FEZAR / Bahçe | Yanlış uygulanmış pestisitler, yetersiz koruma ekipmanları, kapalı alanlarda kullanma | Pestisit maruziyeti | Zehirlenme, solunum problemleri, uzun vadede sağlık sorunları |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 2.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 400 | Pestisitlerin doğru kullanımı için eğitim, uygun koruyucu ekipmanların sağlanması, uygulama sırasında havalandırma | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 18 | FEZAR / Şantiye | Aşırı görsel uyaranlar, arka plandaki gürültü, katılımcılar arasında sürekli hareket | Dinleyici dikkat dağınıklığı riski | Sunumun etkinliği azalır, bilgi kaybı, katılımcıların ilgisi dağılır |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 30 Puan: 720 | Etkili ses yalıtımı, dikkat dağıtıcı unsurların minimize edilmesi, dinleyici katılımını artıracak etkileşimli yöntemler | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 3 |
| 19 | FEZAR / Şantiye | Yüksek sesli konuşmalar, kalabalık izleyici, dışarıdan gelen rahatsız edici sesler | Dinleyici Dikkat Dağılması | Katılımcıların konsantrasyonunu kaybetmesi, bilgi alımının zayıflaması |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 30 Puan: 600 | Akustik yalıtımın artırılması, ses düzeyinin kontrol altında tutulması, etkinlik öncesi gürültü kontrolü yapılması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 3 |
| 20 | FEZAR / Şantiye | Yan odalardan gelen yüksek sesli konuşmalar, açık iletişim alanları, zayıf ses yalıtımı | Dikkat dağıtıcı akustik gürültü riski | Dikkat dağılması, iş verimliliğinde düşüş, stres |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 30 Puan: 600 | Akustik paneller kullanımı, ses yalıtım malzemeleri ile oda düzenlemesi, yüksek sesli ekipmanların sınırlı kullanımı | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 3 |
| 21 | FEZAR / Şantiye | Aşırı iş yükü, çoklu görev yapma, çevresel gürültü | Dikkat Dağınıklığı nedeniyle İş Kazaları | Küçük yaralanmalar, ekipman hasarı, düşük verimlilik |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 5.0 Finney Şiddet: 25 Puan: 625 | Çalışma ortamının sesi azaltılması, görev yükünün dengelenmesi, dikkat dağıtan unsurların ortadan kaldırılması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 25 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 3 |
| 22 | FEZAR / Şantiye | Sandalye, masa yerleşimi, okul malzemelerinin düzensiz yerleştirilmesi | Dikkat dağılmasına yol açan fiziksel engeller | Düşme, yaralanma, etkili ders akışının engellenmesi |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 720 | Sınıf düzeninin gözden geçirilmesi, arka plan gürültüsünü azaltma, düzenli kontrol ve temizlik | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 23 | FEZAR / Şantiye | Titreşimli aletler | Titreşim riski | Eklem hasarı, sinir hasarı |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 7 Puan: 63 | Titreşim önleyici eldiven (Y2013-18) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 7 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.7 |
| 24 | FEZAR / Şantiye | Aşırı görsel uyaranlar, gürültü, sınıf içinde hareketlilik | Sınıf içi dikkat dağınıklığı riski | Eğitim sürecinin verimsizleşmesi, düşük öğrenme performansı |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 30 Puan: 600 | Dikkat artırıcı oyunlar, düzenli aralar, sınıf düzeninin optimize edilmesi | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 3 |
| 25 | FEZAR / Şantiye | Yüksek sesle çalışan makineler, sürekli malzeme yüklemesi ve boşaltması, yetersiz akustik önlemler | Ses seviyesinin aşırı yükselmesi | İşitme kaybı, dikkat dağınıklığı, stres |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 480 | Ses yalıtım önlemleri, kulak koruyucu ekipman kullanımı, düzenli gürültü ölçümleri | Gürültü Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 26 | FEZAR / Şantiye | Uzun süreli inceleme, çevresel gürültü, çoklu görevler | Mikroskop kullanımında dikkat dağınıklığı | Kırılmış cam parçaları, yanlış numune analizi, göz yaralanmaları |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 30 Puan: 540 | Mikroskop etrafında sessiz çalışma ortamı sağlama, düzenli molalar verme, dikkat artırma eğitimi | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 3 |
| 27 | FEZAR / Şantiye | Düzensiz istifleme | Malzeme düşmesi | Ağır yaralanma, ölüm |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 720 | Baret, güvenlik alanı (3194) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 28 | FEZAR / Şantiye | Ağır makineler, operatör hatası | Makine kazası | Uzuv kaybı, ağır yaralanma |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 720 | Otomatik bariyer, acil durdurma (Y2013-15) | Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde İSG Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 29 | FEZAR / Şantiye | Gıda işleme makineleri | Makine kazası | Uzuv kaybı, ağır yaralanma |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 720 | Otomatik bariyer, acil durdurma (Y2013-15) | Tarım ve Orman İşlerinde Çalışma Koşulları Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 30 | FEZAR / Şantiye | Hızlı dönen parçalar, koruyucu eksikliği | Makine kazası | Uzuv kaybı, ağır yaralanma |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 1440 | Otomatik bariyer, günlük bakım, operatör sertifikası (Y2013-15) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 31 | FEZAR / Şantiye | Toprak kayması, ekipman hatası | Kazı çalışması kazası | Ağır yaralanma, ölüm |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 720 | Kazı güvenliği eğitimi, bariyer kullanımı (3194) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 32 | FEZAR / Şantiye | Boya buharları, çimento | Kimyasal maruziyet | Zehirlenme, kimyasal yanık |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 270 | Tam yüz maskesi, havalandırma (Y2013-9) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 33 | FEZAR / Şantiye | Ağır ahşap malzemeler | Ağır yük kaldırma | Sırt-bel sakatlanması, yaralanma |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 540 | Otomatik vinç, eğitim (6331) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 34 | FEZAR / Şantiye | Ağır cihaz taşıma | Ağır yük kaldırma | Sırt-bel sakatlanması, yaralanma |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 135 | Mekanik taşıma, eğitim (6331) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 35 | FEZAR / Şantiye | Eski binalar | Asbest maruziyeti | Kanser, solunum rahatsızlığı |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 360 | Özel KKD, izolasyon (Y2013-16) | Asbestle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 36 | FEZAR / Şantiye | Yan alanlardan gelen yüksek ses, gürültülü aktiviteler | Aşırı gürültü maruziyeti | İletişim zorluğu, stres, iş veriminde düşüş |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 720 | Ses yalıtım materyalleri kullanılması, özel dinlenme alanlarının oluşturulması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 37 | FEZAR / Şantiye | Yoğun trafik, yüksek sesli araçlar, yakındaki inşaat çalışmaları | Aşırı gürültü maruziyeti riski | İşitme kaybı, stres, konsantrasyon bozukluğu |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 1000 | Gürültü kontrol önlemleri, akustik yalıtım sistemleri, dikkatli alan planlaması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 5 |
| 38 | FEZAR / Şantiye | Yetersiz aydınlatma, gece park esnasında karanlık alanlar, düşük görüş mesafesi | Aydınlatma eksikliği nedeniyle güvenlik riski | Hırsızlık, kaza, yaralanma |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 600 | Yetersiz bölgelerin aydınlatılması, sensörlü ışıklar, güvenlik kameraları | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 39 | FEZAR / Şantiye | Beton sıçraması, ekipman arızası | Beton döküm riski | Göz hasarı, yaralanma |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 7 Puan: 63 | Koruyucu gözlük, ekipman kontrolü (3194) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 7 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.7 |
| 40 | FEZAR / Şantiye | Yüksek sesli makineler, çalışanların yoğun konuşmaları, yetersiz akustik önlemler | Çevresel gürültü kaynaklı dikkat dağınıklığı | Dikkat eksikliği, iş kazası riski, verim düşüklüğü |  | Olasılık: 7.0 Maruziyet: 5.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 1400 | Akustik yalıtım uygulamaları, gürültü seviyelerinin izlenmesi, ses seviyeleri konusunda eğitim | Gürültü Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 41 | FEZAR / Şantiye | Zayıf destek yapıları, kazı hataları | Çökme riski | Can kaybı, ağır yaralanma |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 100 Puan: 1800 | Yapısal denetim, destek sistemleri (3194) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 100 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 10 |
| 42 | FEZAR / Şantiye | Düzensiz istifleme, yüksek raflarda ağır yüklerin konulması, yetersiz güvenlik ekipmanları | Depo içi malzeme düşmesi | Yaralanma, kafa travması, kırık kemikler |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 30 Puan: 600 | Raf düzenleme ve istifleme eğitimi, güvenlik bariyerlerinin kurulması, istifleme standartlarının belirlenmesi | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 3 |
| 43 | FEZAR / Şantiye | Gürültü, dışarıdaki rahatsız edici sesler, aşırı görsel uyaranlar | Katılımcıların dikkat dağınıklığı | Verim düşüklüğü, öğrenme kaybı, katılım azlığı |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 30 Puan: 720 | Dışarıdan ses yalıtımı, görsel uyaranların azaltılması, dikkat dağıtıcı unsurların kontrolü | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 3 |
| 44 | FEZAR / Şantiye | Aşırı gürültü, kalabalık ve konuşkan ortamlar | Kafeterya alanında yüksek ses maruziyeti | İşitme kaybı, dikkat dağınıklığı, stres |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 480 | Gürültü önleyici kulaklıkların sağlanması, sessiz alanların oluşturulması, gürültü seviyelerinin izlenmesi | Gürültü Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 45 | FEZAR / Şantiye | Yüksek sesli makineler | Gürültü maruziyeti | İşitme kaybı, tinnitus |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 7 Puan: 252 | Kulak koruyucu, ses bariyerleri (Y2013-17) | Gürültü Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 7 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.7 |
| 46 | FEZAR / Şantiye | Yüksek sesli makineler | Gürültü maruziyeti | İşitme kaybı, tinnitus |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 7 Puan: 126 | Kulak koruyucu, ses bariyerleri (Y2013-17) | Gürültü Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 7 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.7 |
| 47 | FEZAR / Şantiye | Geçici elektrik tesisatı | Elektrik çarpması | Can kaybı, ağır yanık |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 720 | Topraklama, izole ekipman (6331) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 48 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Yetersiz havalandırma, yüksek volümlü kimyasal kullanımı, etkinlik sırasında açık kapılar | Kimyasal buharların aşırı maruziyeti | Baş ağrısı, solunum problemleri, long-term sağlık sorunları |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Etkin havalandırma sistemleri, kimyasalları kapalı alanlarda kullanma, kişisel koruyucu ekipmanların zorunluluğu | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 49 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Yetersiz havalandırma, iç mekan hava kirliliği, kimyasal temizlik maddeleri | Kapalı ofis alanında hava kalitesi düşüklüğü | Baş ağrısı, yorgunluk, solunum rahatsızlıkları |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Düzenli havalandırma sistemleri kontrolü, hava purificatorları kullanma, doğal temizlik ürünleri tercih etme | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 50 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Yanlış bağlantı, aşırı yük, yetersiz soğutma | Kabloların aşırı ısınması | Yangın, elektrik çarpması |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27 | Periyodik sıcaklık kontrolleri, uygun havalandırma sistemleri, aşırı yüklenmeye karşı otomatik kesici sistemler | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 51 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Düzensiz kablo döşemesi, aşırı yüklenme, eski kablo yalıtım malzemeleri | Kablo Yangın Riski | Yangın, can kaybı, ağır yaralanma |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27 | Kabloların düzenli olarak kontrolü, uygun kablo kanalları kullanımı, aşırı yük koruma sistemi | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 52 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Yetersiz bakım, filtre tıkanması, fan arızaları | Havalandırma arızası | Aşırı sıcaklık, oksijen eksikliği, yoğun duman maruziyeti |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Düzenli havalandırma sistemı kontrolleri, acil durum havalandırması, fan temizliği | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 53 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Acil çıkışların kapalı veya engelli olmasi, yetersiz havalandırma | Hava akımı kaybı riski | Acil durumda insanların oksijen eksikliği yaşaması, bilinç kaybı |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Acil çıkışların sürekli açık tutulması, hava akışının izlenmesi ve iyileştirilmesi | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 54 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Zayıf oturma alanları, yetersiz havalandırma, aşırı sıcak veya soğuk ortamlar | Fiziksel konfor eksikliği | Yorgunluk, ağrı, uyku bozuklukları |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Konforlu oturma düzeni, ortam sıcaklığının kontrolü, düzenli havalandırma | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 55 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Geçici elektrik tesisatı | Elektrik çarpması | Can kaybı, ağır yanık |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Topraklama, izole ekipman (6331) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 56 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Düşük bakım, eski cihazlar, yoğun kullanım sırasında aşırı ısınma | Teknik Ekipman Arızası | Sunum sırasında bilgi kaybı, etkinliğin aksaması |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27 | Düzenli bakım planları oluşturulması, yedek ekipmanın hazır bulundurulması, teknik sorunlarda hemen müdahale protokolleri | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 57 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Dikkatsizlik, aşırı ısıya maruziyet, kırılgan cam diversyonları | Mikroskop cihaz kazası | Yaralanma, göz hasarı |  | Olasılık: 2.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 18 | Mikroskopların düzenli bakımının yapılması, dikkatli kullanım eğitimi, koruyucu gözlüklerin temini | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 58 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Dikkatsizlik, aşırı ısı, yaşlanmış cam ekipman | Mikroskop cam kırılması | - |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27 | Eğitim, düzgün kullanım talimatları, yedek cam temini, güvenli depolama | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 59 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Hatalı ekipman, kimyasal maruziyet | Lokomotif bakım kazası | Yaralanma, kimyasal yanık |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Otomatik bariyer, koruyucu kıyafet (Y2013-15) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 60 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Hatalı sprey kullanımı, koruyucu ekipman eksikliği, yetersiz havalandırma | Laboratuvar ortamında kimyasal sprey riski | Kimyasal yanıklar, solunum problemleri |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Koruyucu malzemelerin zorunlu kullanımı, uygun havalandırma sistemleri, düzenli eğitim | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 61 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Yetersiz havalandırma, kalabalık katılımcılar, uzun süreli etkinlikler | Konferans sırasında aşırı sıcaklık riski | Baş ağrısı, bayılma, sıcak çarpması |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27 | Havalandırma sisteminin bakımı, düzenli molalar, su ikramı | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 62 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Boya buharları, çimento | Kimyasal maruziyet | Zehirlenme, kimyasal yanık |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Tam yüz maskesi, havalandırma (Y2013-9) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 63 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Yanıcı malzemelerin yerine yanmayan malzemelerin kullanılmaması, yetersiz bilgi | Alev alma riski taşımayan malzeme kullanımı | Yanıcı yan ürünlerin üretimi, artan yangın riski |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 70 Puan: 840 | Yangın güvenliğine uygun malzeme seçim kriterleri, eğitim programları, malzeme güvenlik veri sayfaları | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 70 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 7 |
| 64 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Ateşli işlemler, kaynak, kesim işleri | Alev alma riski taşıyan görevler | Yangın, ciddi yaralanmalar, can kaybı |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 2.0 Finney Şiddet: 90 Puan: 1080 | Eğitim, ateş öncesi risk analizi, yangın söndürme ekipmanlarının hazır bulundurulması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 90 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 9 |
| 65 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Otopark içinde park edilen araçlarda yüksek sıcaklık, yetersiz havalandırma | Araç içi ısı stresi | Sürücü ve yolcuların ısı çarpması, bayılma |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 600 | Araçların düzenli kontrolü, ısıyı düşüren kapakların kullanımı, otoparkta gölgelendirme sağlayacak yapıların oluşturulması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 5 |
| 66 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Kapalı alanda park edilen araçlar, güneş ışığına doğrudan maruz kalma | Araç içinde aşırı ısı riski | Sıcak çarpması, iç mekanda bulunanların sağlık problemleri |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Gölgeleme alanları sağlama, araçların kabin sıcaklığını izleyen sistemlerin kurulması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 67 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Yakıt sızıntısı, elektrik arızası | Araç yangını | Can kaybı, ağır yanık |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Otomatik yangın sistemi, haftalık kontrol (6331) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 68 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Yetersiz havalandırma, aşırı yük, uzun süreli çalışma | Aşırı Isınma Riski | Cihaz arızası, yangın, elektrik çarpması |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Havalandırma sistemlerinin bakımı, ısı ölçerlerin kullanımı, yük denetimi | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 69 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Yetersiz havalandırma, aşırı sulama, yüksek dış nem | Aşırı nem ve mantar oluşumu riski | Mantar enfeksiyonu, bitki ölümü, alerjik reaksiyonlar |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27 | Havalandırma sisteminin düzenli bakımı, sulama yöntemlerinin gözden geçirilmesi, nem ölçüm cihazlarının kullanımı | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 70 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Yetersiz havalandırma, sıcak iklim, bilgisayar ekipmanlarının fazla ısınması | Aşırı sıcak ofis ortamı | Baş ağrısı, halsizlik, konsantrasyon kaybı |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27 | Düzenli havalandırma, klima sistemi bakımı, sık mola verme | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 71 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Yangın, yetersiz havalandırma, kapalı alanlarda yoğun duman | Acil çıkış yolunun dumanla dolması | Tahliye sürecinde panik, boğulma riski |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27 | Duman algılama ve tahliye sistemleri, düzenli hava akışı kontrolleri | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 72 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Yanlış yerleştirilmiş eşyalar, yığılmış malzemeler, yangın güvenlik ekipmanlarının geçici yer değişimi | Acil çıkış kapısı engellenmesi | Tahliye gecikmesi, panik anında yaralanmalar |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Acil çıkış alanının sürekli kontrol edilmesi, düzenli temizlik ve denetim, personel eğitimleri | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 73 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Açık kablolar, arızalı cihazlar | Elektrik çarpması | Can kaybı, ağır yanık |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Topraklama, izole eldiven (6331) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 74 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Arızalı ekipman | Elektrik çarpması | Can kaybı, ağır yanık |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27 | Topraklama, bakım (6331) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 75 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Uzun süreli kullanım, yetersiz soğutma sistemleri, cihazların yan yana konulması | Ekipmanın aşırı ısınması nedeniyle yanma riski | Yangın riski, ekipman hasarı, ciddi yaralanmalar |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27 | Düzenli bakım ve denetim, yeterli ara vermek, soğutma sistemlerini kontrol etme | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 76 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Yoğun kullanım, yetersiz hava akışı, bakımsızlık | Ekipman aşırı ısınması | Yangın riski, cihaz arızası, iş kazası |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Periyodik bakım, hava akışını artırıcı sistemler, izleme cihazları | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 77 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Güneş ışığına doğrudan maruziyet, yetersiz gölgelik, yetersiz havalandırma | Dinlenme alanında aşırı sıcaklık riski | Ateşlenme, sıvı kaybı, zihinsel yorgunluk |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27 | Gölgelik alanlar oluşturma, havalandırma sistemleri, serinletici ortam sağlayan fanlar | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 78 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Sürekli çalıştırma, yetersiz soğutma, eski ekipman kullanımı | Cihaz ısınması nedeniyle yangın riski | Ateş, can kaybı, ekipman hasarı |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27 | Isı sensörleri, düzenli bakım ve temizlik, soğutma sistemlerinin kontrolü | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 79 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Yanıcı atıkların hatalı depolanması, karışık atık yönetimi | Ateşli tehlikeli atık yönetimi | Yangın çıkışı, zehirlenme veya patlamalar |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27 | Ateşli atıkların özel konteynerlerde saklanması, düzenli denetim ve eğitim | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 80 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Çalışanların acil durum tatbikatlarına katılmaması, eksik bilgi | Ateşli tatbikat eksikliği | Yangın esnasında paniğe sebep olma, tahliye sırasında yaralanma |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Düzenli yangın tatbikatları, tatbikat sonuçlarının değerlendirilmesi, sürekli eğitim | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 81 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Kalabalık katılımcılar, yetersiz havalandırma, etkinlik süresince ısıyı artıran ekipman kullanımı | Aşırı sıcak ortam riski | Katılımcılarda serinleme ihtiyacı, dikkat dağılması, bayılma veya ısı çarpması |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Havalandırma sisteminin güçlendirilmesi, ortama uygun sıcaklık kontrolü, sıvı tüketiminin teşvik edilmesi | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 82 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Yetersiz havalandırma, yoğun insan trafiği, güneş ışığına doğrudan maruziyet | Aşırı sıcak ortam riski | Baş dönmesi, bayılma, sıcak çarpması |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36 | Havalandırma sisteminin iyileştirilmesi, gölgelik alanların oluşturulması, serinletici içeceklerin bulunması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 83 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Lehim dumanı, solventler | Kimyasal maruziyet | Zehirlenme, solunum rahatsızlığı |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27 | Havalandırma, tam yüz maskesi (Y2013-9) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 84 | FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi | Vernik, boya buharları | Kimyasal maruziyet | Kimyasal yanık, zehirlenme |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27 | Tam yüz maskesi, havalandırma sistemi (Y2013-9) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 0.3 |
| 85 | FEZAR / Laboratuvar | Yanlış tekniklerin kullanılması, dikkatsizlik, yetersiz eğitim | Aletlerin yanlış kullanımı | Yaralanma, alet hasarı, hatalı sonuçlar |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 1000 | Yeterli eğitim, kullanım kılavuzlarının erişilebilirliği, deneyimli personelin denetimi | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 5 |
| 86 | FEZAR / Laboratuvar | Eski veya yıpranmış lastikler, yanlış hava basıncı, ağır yük | Araç Lastiği Patlaması Riski | Araç kazası, yaralanma, araç hasarı |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 1000 | Düzenli lastik kontrolü, hava basıncının ayarlanması, lastik değişim programı | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 5 |
| 87 | FEZAR / Laboratuvar | Uzun süre ayakta kalma, düşük sofralık ayakkabılar, esnek olmayan zemin | Ayakta çalışma kaynaklı varis riski | - |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 20 Puan: 240 | Ergonomik çalışma alanı düzenlemesi, ayakkabı standartlarının gözden geçirilmesi, dinlenme süreleri | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 20 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 88 | FEZAR / Laboratuvar | Geçmişte yapılan yiyecek ve içecek satışları, yetersiz temizlik, açık atık alanları | Biyolojik atık sızıntısı riski | Hastalık bulaşma riski, kirlilik |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 480 | Atık yönetim sistemi, düzenli temizlik planı, biyolojik tehlikeler üzerine eğitim | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 89 | FEZAR / Laboratuvar | Yetersiz ambalaj, dikkatsizlik, hatalı etiketleme | Biyolojik örneklerin hatalı transfer riski | Biyolojik kontaminasyon, test hataları, hasta güvenliği riskleri |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 70 Puan: 1260 | Örnek transfer protokollerinin oluşturulması, düzenli eğitim programları, etiketleme standartlarının belirlenmesi | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 70 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 7 |
| 90 | FEZAR / Laboratuvar | Yanlış etiketleme, hijyen eksiklikleri, kaba davranış | Biyolojik örneklerin kontaminasyonu | - |  | Olasılık: 7.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 30 Puan: 840 | Sıkı hijyen kuralları, etiketleme sistemlerinin kullanımı, eğitim | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 3 |
| 91 | FEZAR / Laboratuvar | Yetersiz ambalaj, dikkat eksikliği, etiketleme hatası | Biyolojik örneklerin yanlış taşınması | - |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 2.0 Finney Şiddet: 60 Puan: 600 | Örnek taşımada standartizasyon, uygun ambalaj malzemeleri kullanımı, eğitim programları | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 60 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 6 |
| 92 | FEZAR / Laboratuvar | Yetersiz ambalajlama, dikkat eksikliği, uygun etiketleme yapılmaması | Biyolojik Örneklerin Yanlış Taşınması | Enfeksiyon riski, örnek kaybı, çapraz kontaminasyon |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 60 Puan: 900 | Doğru taşınma prosedürlerinin uygulanması, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, düzenli eğitim | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 60 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 6 |
| 93 | FEZAR / Laboratuvar | Yetersiz ambalaj, dikkat eksikliği, etiketleme hatası | Biyolojik örneklerin yanlış taşınması riski | - |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 60 Puan: 900 | Doğru ambalajlama eğitimi, net etiketleme kuralları, biyolojik örnek taşıma protokolleri | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 60 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 6 |
| 94 | FEZAR / Laboratuvar | Bakteri, küf, hayvan kaynaklı | Biyolojik tehlike | Enfeksiyon, gıda zehirlenmesi |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 135 | Sterilizasyon, koruyucu kıyafet, dezenfeksiyon (5996) | Tarım ve Orman İşlerinde Çalışma Koşulları Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 95 | FEZAR / Laboratuvar | Yetersiz havalandırma, yüksek volümlü kimyasal kullanımı, etkinlik sırasında açık kapılar | Kimyasal buharların aşırı maruziyeti | Baş ağrısı, solunum problemleri, long-term sağlık sorunları |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 60 Puan: 1200 | Etkin havalandırma sistemleri, kimyasalları kapalı alanlarda kullanma, kişisel koruyucu ekipmanların zorunluluğu | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 60 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 6 |
| 96 | FEZAR / Laboratuvar | Eksik etiketleme, yetersiz depolama alanı, dikkatsizlik | Kimyasal atıkların yanlış depolanması | Zehirlenme, tehlikeli kimyasal etkileşimler, çevresel kirlilik |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 60 Puan: 1080 | Doğru etiketleme, uygun depolama koşulları, düzenli denetim ve eğitim | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 60 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 6 |
| 97 | FEZAR / Laboratuvar | Kontamine gıda, hijyen eksikliği | Gıda zehirlenmesi | Zehirlenme, ölüm |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 360 | HACCP standartları, düzenli denetim (5996) | Tarım ve Orman İşlerinde Çalışma Koşulları Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 98 | FEZAR / Laboratuvar | Uzun süreli kullanım, yetersiz soğutma sistemleri, cihazların yan yana konulması | Ekipmanın aşırı ısınması nedeniyle yanma riski | Yangın riski, ekipman hasarı, ciddi yaralanmalar |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 80 Puan: 1200 | Düzenli bakım ve denetim, yeterli ara vermek, soğutma sistemlerini kontrol etme | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 80 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 8 |
| 99 | FEZAR / Laboratuvar | Kullanım sonrası yetersiz temizlik, kimyasal madde kalıntıları, eski ekipman kullanımı | Ekipman kimyasal kalıntısı riski | - |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 1000 | Düzenli ekipman temizliği, temizlik protokollerinin uygulanması, kimyasal kalıntı testleri | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 5 |
| 100 | FEZAR / Laboratuvar | Yanlış kullanma, yetersiz koruyucu ekipman, hafif sıcaklık hassasiyeti | Düşük sıcaklıkta sıvı nitrojenle maruziyet | - |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 5.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 750 | KKD kullanımı zorunluluğu, eğitim programları, işaretli alanlar, acil durum planı | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 5 |
| 101 | FEZAR / Laboratuvar | Yetersiz etiketleme, hızlı çalışma temposu, dikkat dağınıklığı | Dikkatsizlik nedeniyle numune karışıklığı | Yanlış analiz sonuçları, hatalı kaydedilen veriler, ciddiyet gerektiren hatalar |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 70 Puan: 840 | Sıkı etiketleme prosedürleri, dikkat artırıcı eğitimler, spesifikiz numune saklama alanları | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 70 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 7 |
| 102 | FEZAR / Laboratuvar | Yetersiz temizlik, ortak kullanım alanları, bakımsız bitkiler | Biyolojik tehlike riskleri | Hastalık riski, alerjik reaksiyonlar, enfeksiyon riski |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 25 Puan: 500 | Düzenli temizlik ve bakım, hijyen standartlarının sağlanması, saklama alanlarının iyileştirilmesi | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 25 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 3 |
| 103 | FEZAR / Laboratuvar | Hücrelerdeki zararlı organizmalar, yetersiz temizlik | Biyolojik tehlike riski | Enfeksiyon, hastalık |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 600 | Düzenli temizlik, biyolojik örneklerle çalışma eğitimi, hijyen standartlarının sağlanması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 104 | FEZAR / Laboratuvar | Enfeksiyon, virüs | Biyolojik tehlike | Enfeksiyon, hastalık bulaşması |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 270 | Sterilizasyon, tam koruyucu kıyafet (5996) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 105 | FEZAR / Laboratuvar | Boya buharları, çimento | Kimyasal maruziyet | Zehirlenme, kimyasal yanık |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 270 | Tam yüz maskesi, havalandırma (Y2013-9) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 106 | FEZAR / Laboratuvar | Dezenfektan, ilaçlar | Kimyasal maruziyet | Zehirlenme, kimyasal yanık |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 135 | Havalandırma, tam yüz maskesi (Y2013-9) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 107 | FEZAR / Laboratuvar | Boya, kimyasal maddeler | Kimyasal maruziyet | Zehirlenme, kimyasal yanık |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 270 | Tam yüz maskesi, havalandırma, kimyasal eğitim (Y2013-9) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 108 | FEZAR / Laboratuvar | Pestisit, temizlik kimyasalları | Kimyasal maruziyet | Zehirlenme, kimyasal yanık |  | Olasılık: 6.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 540 | Tam yüz maskesi, kimyasal eğitim (5996) | Tarım ve Orman İşlerinde Çalışma Koşulları Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 109 | FEZAR / Laboratuvar | Vernik, boya buharları | Kimyasal maruziyet | Kimyasal yanık, zehirlenme |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 135 | Tam yüz maskesi, havalandırma sistemi (Y2013-9) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 110 | FEZAR / Laboratuvar | Lehim dumanı, solventler | Kimyasal maruziyet | Zehirlenme, solunum rahatsızlığı |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 135 | Havalandırma, tam yüz maskesi (Y2013-9) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 111 | FEZAR / Laboratuvar | Yanlış etiketlenmiş kimyasal kutuları, karışık depolama alanları, eksik bilgiye dayalı yerleştirme | Kimyasal maddelerin yanlış depolama riski | Kimyasal tepkimeler, zehirlenme, yanık |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 1000 | Kimyasal depolama kurallarının geliştirilmesi, düzenli envanter güncellemeleri, çalışanlara eğitim verilmesi | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 5 |
| 112 | FEZAR / Laboratuvar | Yanlış kimyasal etkileşim, dikkatsizlik, eksik bilgi | Kimyasal karışım kazası riski | Patlama, zehirlenme, ağır yaralanmalar |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 750 | Kimyasal etkileşimler hakkında detaylı eğitim, acil durum protokollerinin düzenlenmesi | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 5 |
| 113 | FEZAR / Laboratuvar | Yetersiz kapatma, eski veya hasarlı kaplar, dikkatsizlik | Kimyasal madde sızıntısı | - |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 70 Puan: 840 | Düzenli kontroller, sızıntı emici malzemelerin bulundurulması, acil durum planı | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 70 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 7 |
| 114 | FEZAR / Laboratuvar | Yanlış karıştırma, uyumsuz kimyasal malzemelerin kullanımı | Kimyasal etkileşim riski | - |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 2.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 500 | Kimyasalların uyumluluk tabloları, etiketleme standartları, acil durum prosedürleri | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 5 |