| Sıra | Bölüm / Alan | Tehlike | Risk | Risk Zararı | Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum | Mevcut Risk Puanı | Önlem | Mevzuat | Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum | Sorumlu Kişi | Kimler/Neler Etkilenir | Önlem Sonrası Skor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEZAR / Şantiye | Hızlı dönen parçalar, koruyucu eksikliği | Makine kazaları | Uzuv kaybı, ağır yaralanma | eğiyim | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 1200 | Otomatik bariyer, günlük bakım, operatör sertifikası (Y2013-15) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | eğitim alındı Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 2 | FEZAR / Şantiye | İskele, güvenlik eksikliği | Yüksekten düşme | Can kaybı, ağır yaralanma |  | Olasılık: 5.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 100 Puan: 3000 | Emniyet kemeri, korkuluk (3194) | 3194 Sayılı İmar Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 100 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 10 |
| 3 | FEZAR / Şantiye | Eski binalar | Asbest maruziyeti | Kanser, solunum rahatsızlığı |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 480 | Özel KKD, izolasyon (Y2013-16) | Asbestle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 4 | FEZAR / Şantiye | Yetersiz aydınlatma, gece park esnasında karanlık alanlar, düşük görüş mesafesi | Aydınlatma eksikliği nedeniyle güvenlik riski | Hırsızlık, kaza, yaralanma |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 480 | Yetersiz bölgelerin aydınlatılması, sensörlü ışıklar, güvenlik kameraları | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 5 | FEZAR / Şantiye | Zayıf destek yapıları, kazı hataları | Çökme riski | Can kaybı, ağır yaralanma |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 100 Puan: 1200 | Yapısal denetim, destek sistemleri (3194) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 100 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 10 |
| 6 | FEZAR / Şantiye | Dar alanlar, yetersiz park düzeni, dikkatsizlik | Düşen araç riski | Ekipman hasarı, kişisel yaralanma, malzeme kaybı |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 60 Puan: 960 | Ayrıntılı park planları, hız sınırlarının belirlenmesi, sürekli uyarı işaretlerinin bulundurulması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 60 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 6 |
| 7 | FEZAR / Şantiye | Yetersiz istifleme, dikkat eksikliği, aşırı yüklenme | Düşen yük nedeniyle yaralanma riski | Ağır yaralanmalar, iş gücü kaybı |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 80 Puan: 1280 | Yükleme eğitimi, güvenli istifleme kurallarının uygulanması | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 80 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 8 |
| 8 | FEZAR / Şantiye | Geçici elektrik tesisatı | Elektrik çarpması | Can kaybı, ağır yanık |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 480 | Topraklama, izole ekipman (6331) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 4 |
| 9 | FEZAR / Şantiye | Ahşap tozu, yetersiz havalandırma | Toz maruziyeti | Solunum yolu hastalıkları, meslek hastalığı |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 360 | N95 maske, toz emme sistemi, günlük hava ölçümü (Y2013-9) | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 10 | FEZAR / Şantiye | Beton tozu | Toz maruziyeti | Solunum yolu hastalıkları, meslek hastalığı |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 360 | N95 maske, su püskürtme (Y2013-9) | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 11 | FEZAR / Şantiye | Yanlış uçuş yönü, bakım eksikliği, kalabalık alan | Şantiye alanında drone kazası riski | Yaralanmalar, malzeme hasarı |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 60 Puan: 720 | Drone kullanım protokolleri, alanın etkin şekilde işaretlenmesi, pilot eğitimleri | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 60 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 6 |
| 12 | FEZAR / Şantiye | Boya buharları, çimento | Kimyasal maruziyet | Zehirlenme, kimyasal yanık |  | Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 180 | Tam yüz maskesi, havalandırma (Y2013-9) | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 2 |
| 13 | FEZAR / Şantiye | Balata tozu, uzun süreli maruz kalma, yetersiz havalandırma | Toz maruziyeti riski | Solunum rahatsızlıkları, alerjik reaksiyonlar |  | Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 450 | Havalandırma sistemleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, düzenli sağlık kontrolleri | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar: | İşveren/İşveren Vekili | Tüm Çalışanlar | 5 |